Начало суточного цикла

AQUA Controller

8:48 Включение реле подачи УДО МИКРО на 2 сек.

20:40 Выключение реле подачи CO2

21:00 Выключение реле люминесцентных ламп (Освещение. Закат 1)

21:05 Плавное выключение белых светодиодных полосок в течении 4 минут (Закат 2)

21:10 Плавное выключение розовых полно спектральных светодиодов в течении 4 минут (Закат 3)

Конец суточного цикла

18:05 Инвертированное выключение реле системы фильтрации (т. е. включение фильтра)

18:01 Включение реле подачи корма рыбам на 2 сек.

18:00 Инвертированное включение реле системы фильтрации (т. е. отключение фильтра)

15:10 Включение реле люминесцентных ламп (Освещение. Рассвет 6)

15:05 Плавное включение розовых полно спектральных светодиодов в течении 4 минут (Рассвет 5)

15:00 Плавное включение белых светодиодных полосок в течении 4 минут (Рассвет 4)

13:10 Плавное угасание белых светодиодных полосок до 25% яркости в течении 4 минут (ДЗ 2)

9:20 Инвертированное выключение реле системы фильтрации (т. е. включение фильтра)

13:05 Плавное выключение розовых полно спектральных светодиодов в течении 4 минут (ДЗ 2)

13:00 Выключение реле люминесцентных ламп (Освещение. Дневное Затемнение 1)

9:16 Включение реле подачи корма рыбам на 2 сек.

9:15 Инвертированное включение реле системы фильтрации (т. е. отключение фильтра)

9:12 Включение реле подачи CO2

9:10 Включение реле люминесцентных ламп (Освещение. Рассвет 3)

9:05 Плавное включение белых светодиодных полосок в течении 4 минут (Рассвет 2)

9:00 Плавное включение розовых полно спектральных светодиодов в течении 4 минут (Рассвет 1)

8:50 Включение реле подачи УДО Железо на 2 сек.

8:49 Включение реле подачи УДО МАКРО на 2 сек.

Выходы и коммутирующие элементы выходов

| Освещение диодное розовое | мосфет |
| --- | --- |
| Освещение диодное белое | мосфет |
| Освещение люминесцентное | реле |
| Подача удобрения микро | мосфет |
| Подача удобрения макро | мосфет |
| Подача удобрения железо | мосфет |
| Подача СО2 | реле |
| Включение обогрева | реле |
| Включение фильтрации | реле |
| Подача корма рыбам | мосфет |

Программная часть.

Настроечное меню контроллера на дисплее:

Меню 0. Отвечает за вывод состояния работы контроллера, общая информация.

Меню 1. Настройки Первого рассвета LED1 (время начала, продолжительность).

Меню 2. Настройки Первого заката LED1 (время начала, продолжительность).

Меню 3. Настройки Второго рассвета LED1 (время начала, продолжительность).

Меню 4. Настройки Второго заката LED1 (время начала, продолжительность).

Меню 5 Дополнительные настройки LED1 (min, max яркость, min яркость дневного затенения).

Меню 6. Настройки Первого рассвета LED2 (время начала, продолжительность).

Меню 7. Настройки Первого заката LED2 (время начала, продолжительность).

Меню 8. Настройки Второго рассвета LED2 (время начала, продолжительность).

Меню 9. Настройки Второго заката LED2 (время начала, продолжительность).

Меню 10 Дополнительные настройки LED2 (min, max яркость, min яркость дневного затенения).

Меню 11. Настройки Первого рассвета LAMP (время начала).

Меню 12. Настройки Первого заката LAMP (время начала).

Меню 13. Настройки Второго рассвета LAMP (время начала).

Меню 14. Настройки Второго заката LAMP (время начала).

Меню 15 Настройки подачи УДО МИКРО (время подачи, длительность).

Меню 16 Настройки подачи УДО МАКРО (время подачи, длительность).

Меню 17 Настройки подачи УДО ЖЕЛЕЗО (время подачи, длительность).

Меню 18 Настройки температуры обогрева воды (необходимая температура, гистерезис).

Материалы на корпус Аква Контроллера.

ДСП (18мм):

- 180х131 мм

- 180х131 мм

- 180х263 мм

ОРГСТЕКЛО (4мм):

- 149х263 мм

- 149х263 мм

- 188х263 мм